Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Дисциплина: Низкоуровневое программирование

Тема: Программирование RISC-V

Выполнил студент гр. 3530901/10005__________________________ Хворостов С. А.

Преподаватель _______________________________________ Коренев Д. А.

“___”_____________ 2022 г

Санкт-Петербург

2021

Задачи:

- На языке C разработать функцию, реализующую определённую вариантом задания функциональность. Поместить определение функции в отдельный исходный файл, оформить заголовочный файл. Разработать тестовую программу на языке C.

- Собрать программу по «шагам». Проанализировать выход препроцессора и компилятора. Проанализировать состав и содержимое секций, таблицы символов, таблицы перемещений и отладочную информацию, содержащуюся в объектных файлах и исполняемом файле.

- Выделить разработанную функцию в статическую библиотеку. Разработать make-файлы для сборки библиотеки и использующей её тестовой программы. Проанализировать ход сборки библиотеки и программы, созданные файлы зависимостей.

Вариант задания:

Вариант 15 – поменять в массиве максимальный и минимальный элементы.

Ход решения:

Текст программы:

main.c

swapmaxmin.c

swapmaxmin.h

Файл main.c содержит реализацию тестовой программы и вывод в консоль нового массива.

Файл swapmaxmin.c содержит реализацию функции swapMaxMin(), которая меняет в массиве максимальный и минимальный элементы  и выводит в консоль минимальное и максимальное значения. Алгоритм перестановки макс и мин элементов следующий.

За первое максимальное и первое минимальное число берется первое число массива. Дальше начинается перебор массива со 2го элемента и если какое-либо из чисел оказывается меньше текущего минимального, то минимальный элемент перезаписывается и сохраняется его адрес. Если какое-либо из чисел оказывается больше максимального, то максимальный элемент перезаписывается и сохраняется его адрес. Далее просто макс элемент записывает в адрес мин и наоборот

Сборка программ «по шагам», анализ промежуточных и результирующих файлов

Для сборки выполним программы выполним следующую команду:

riscv64-unknown-elf-gcc --save-temps -march=rv32i -mabi=ilp32 -O1 -v main.c swapmaxmin.c >log 2>&1

В результате исполнения приведенной команды в текущем каталоге будут созданы следующие файлы:

main.i – текстовый файл, содержащий результат препроцессирования файла “main.c” – единица трансляции в терминах стандарта языка C;

main.s – текстовый файл, содержащий код на языке ассемблера, сгенерированный компилятором в результате обработки файла “main.i”;

main.o – объектный файл сгенерированный ассемблером в результате обработки файла “main.s”;

a.out – исполняемый файл сгенерированный компоновщиком в результате обработки файла “main.o”, а также других объектных файлов и файлов библиотек, входящих в состав пакета средств разработки.

log – текстовый файл, содержащий сообщения компилятора, ассемблера и компоновщика, а также выполняемые команды и дополнительную информацию;

Исходя из вывода лог-файла, процесс сборки простейшей программы состоит из следующих шагов:

- Первым делом выполняется препроцессирование исходных файлов main.c и swapmaxmin.c. Результатом работы служат файлы main.i и swapmaxmin.i. Содержимое swapmaxmin.i мало чем отличается от исходного файла. Появившиеся нестандартные директивы, начинающиеся с символа “#”, используются для передачи информации об исходном тексте из препроцессора в компилятор.  
Cодержимое swapmaxmin.i

В случае с файлом main.i дела обстоят немного по-другому. В программе используется директива #include<stdio.h>, поэтому в самом файле в начале файла содержится порядка 1200 строк с инструкциями, относящимися к этой директиве, а затем следует код на C, который соответствует программе.

Частичное содержимое main.i

- Следующим шагом является компиляция файлов main.i и swapmaxmin.i в код на языке ассемблера, содержащийся в файлах main.s и swapmaxmin.s

Cодержимое файла main.s

Cодержимое файла swapmaxmin.o

- Следующим шагом является ассемблирование файлов merge.s  и test.s в объектные файлы merge.o и test.o

В отличие от ранее рассмотренных файлов, объектный фал не является текстовым, и не может быть напрямую выведен на экран в читаемом формате. Для изучения его содержимого воспользуемся командой:
riscv64-unknown-elf-objdump -f main.o swapmaxmin.o

Оба файла имеют формат ELF, являются объектным файлом 32-разрядной архитектуры RISC-V, содержат символы (флаг HAS_SYMS), содержат таблицу перемещений (флаг HAS_RELOC). Объектный файл не должен содержать адрес точки входа (адрес, с которого начинается исполнение программы), однако поскольку соответствующее поле присутствует в заголовке файла формата ELF, оно заполняется 0.

Далее выведем все заголовки секций объектных файлов при помощи команды  riscv64-unknown-elf-objdump -h main.o swapmaxmin.o

В файлах содержатся следующие секции

.text – секция кода, в которой содержатся коды инструкций

.data – секция инициализированных данных

.bss – секция неинициализированных статических переменных

.rodata – аналог .data для неизменяемых данных

.comment – секция данных о версиях размером 12 байт

.riscv.attributes – информация про RISC-V

Далее изучим таблицу вывода символов (команда riscv64-unknown-elf-objdump -t main.o):

В каждой таблице только одни глобальный (флаг “g”) символ типа «функция» (“F”) – main и swapMaxMin соответственно.

UND означает, что символ printf использовался в ассемблерном коде, из которого был получен данный объектный фал, но не был определён

Изучим содержимое секции .text для этого используем команду:

riscv64-unknown-elf-objdump -d -M no-aliases -j .text main.o

Дизассемблированный код практически идентичен сгенерированному (за исключением псевдоинструкций), что логично, учитывая что раздел .text содержит коды инструкций

Изучим секцию .comment  при помощи команды riscv64-unknown-elf-objdump -s -j .comment main.o

Здесь можно увидеть, что секция содержит строку, указанную в директиве ассемблера .ident

- Следующим шагом является компоновка и формирование исполняемых фалов программ. В результате получается файл a.out, который также является бинарным, и для его чтения будем пользоваться той же утилитой.

Воспроизведем те же команды, которые исполнялись в прошлом пункте и сравним результаты

Видим, что формат файла – ELF. Также видим наличие флага EXEC_P – он говорит о том, что файл исполняемый. После загрузки файла его выполнение начинается с адреса 0x00010090

Изучим секции файла:

В исполняемом файле производится слияние содержания секций обоих объектных файлов, а также значительное расширяется список секций

Проанализируем содержимое секции .text исполняемого файла. Для этого воспользуемся командой:

riscv64-unknown-elf-objdump.exe -j .text -d -M no-aliases a.out >a2

Получили файл a2, изучим его. 
Секция кода теперь содержит очень и очень много большее количество строк  (больше 21000 строк), изучим наиболее важные из них.
Вход в программу осуществляется по метке _start. Код, начинающийся с метки _start , обеспечивает инициализацию памяти, регистров процессора и среды времени выполнения, после чего передаёт управление определённой нами функции main.

На 31 строчке управление передается на адрес 10144 что как раз соответствует символу main.

В этом блоке кода можно увидеть что на 99 строчке управление передается на 1022с адрес, что соответствует метке swapMinMax, то есть подпрограмме

Также в конце блока exit, который вызывается после работы main, можно увидеть переход по метке _exit

Таблица символов после компоновки также значительно расширилась, получить ее можно при помощи следующей команды (результат в a3)

riscv64-unknown-elf-objdump –t a.out

Создание и использование статической библиотеки

Статическая библиотека является, по сути, архивом объектных файлов, среди которых компоновщик выбирает «полезные» для данной программы: объектный файл считается «полезным», если в нем определяется еще не разрешенный компоновщиком символ.

В нашем примере это является единственный файл, содержащий разработанную функцию, которая меняет мин и макс элементы массива местами. Выделим этот файл в статическую библиотеку

Сборка проекта при помощи статичной библиотеки выполняется при помощи команды

riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i -mabi=ilp32 -O1 --save-temps main.c libds.a -o main

В результате работы в директории появляются файлы main.s main.o main.i и результирующий файл main, это видно на скриншоте (нужные нам файлы созданы одновременно)

Проанализируем файл main при помощи команды

riscv64-unknown-elf-objdump -t main > a4

Сравнивая файлы a4 и a3 (таблица символов при анализе a.out в прошлом пункте) можно сказать, что они, скорее всего, идентичны (по крайней мере по количеству строк, начальной и конечно строчке), а значит сборка работает корректно

Содержимое a4

Содержимое a3

Запуск Makefile и процесс сборки

Makefile - это набор инструкций для программы make, которая позволяет собирать проекты, состоящие из большого числа “*.c” и “*.h” файлов.

Выполним сборку при помощи makefile

Содержимое makefile

Что происходит в makefile:

- Создаём объектный файл main.o из исходного main.c

- Создаём объектный файл swapmaxmin.o из исходного swapmaxmin.c

- Архивируем объектный файл swapmaxmin.o (создаём статическую библиотеку libds.a)

- Компонуем статическую библиотеку libds.a с объектным файлом main.o и получаем исполняемый файл output

Пример работы программы для массива 4, 6, 8, 15, 19, 7, 20, 9, 31, 7

Как видим алгоритм работает верно

Вывод: В данной лабораторной работе мы познакомились с процессом сборки проекта на языке C.

Он состоит из:

- Препроцессирования: исходного .c файл препроцессируем в .i файл

- Компиляции: полученный .i файл компилируется в файл ассемблера .s

- Ассемблирования: файл .s асссемблируется в объектный файл .o

- Компоновки: объектный файл .o компонуется в исполняемый файл

Также мы ознакомились в makefile’ами, которые упрощают процесс сборки.